Nederland - Plaats = Nijeveen (DR) De Sterrenberg (Stellingmolen)

# 52° 44' NB, 6° 10' OL

- De wortels van molen De Sterrenberg liggen in het Duitse plaatsje Weener (Ostfriesland).

- De achtkante stellingkorenmolen is daar in 1786 gebouwd maar verhuisde in 1977 in onderdelen naar Nijeveen, nabij Meppel, waar hij weer steen voor steen werd opgebouwd.

- De molen aan de Dorpsstraat draagt de naam van de laatste eigenaar in Duitsland de heer Sterrenberg.

- Op 11 augustus 1977 stelde Z.K.H. Prins Claus de molen, die nu eigendom is van de gemeente Nijeveen, officieel in werking.
In maart 1995 heeft de molen enige stormschade opgelopen.

- Een halfjaar later waren de afgeslagen jalouziekleppen weer vervangen. De kleppen betekenen dat De Sterrenberg zelfzwichting heeft (zij het op twee wieken, dus één molenroede): de jalouzieschotjes zijn loodrecht op de roede aangebracht en kunnen om hun eigen lengte-asjes draaien.

- Naar gelang de winddruk toeneemt, gaan deze kleppen open en laten wat wind door.

- Het grote voordeel is natuurlijk dat de molenaar bij dit systeem geen tijd verliest met het meer of minderen van de zeilvoering. Uniek aan De Sterrenberg is de zelfkruiing: de windroos achter op de kap brengt de kruibeweging zonder tussenkomst van de molenaar over.

- Zo zet de kap zichzelf steeds op de wind!